La      mesure     du     temps

- Phénomènes périodiques ; période et fréquence :

Un phénomène est dit périodique s’il se reproduit identiquement à lui-même à intervalle de temps régulier.

On appelle période cet intervalle de temps que l’on note T, et qui s’exprime donc en seconde (s).

La fréquence se définit mathématiquement par 	f=1T	,s’exprime en Hertz (Hz) : 1Hz = 1 s-1.

C’est donc le nombre de période par seconde.

- Mesure du temps à l'aide d'un pendule simple:

Au XVII° siècle, Galilée, observant les oscillations d'un lustre, a l'idée d'utiliser le pendule pour mesurer le temps.

- Mesure de la période du pendule:

Un pendule simple est constitué d'une petite masse m suspendue à un fil inextensible fixé à un support, dont la longueur est grande devant la dimension de la masse m.

On travaillera sur de petites oscillations, c'est à dire pour lesquelles l'angle de départ entre la verticale et le fil est inférieur à 20°.

Mesurer la longueur L du pendule ou distance entre le point de suspension et le centre de la masse.

Ecarter la masse et le fil tendu de la position d'équilibre et laisser osciller.

# Comment peut-on qualifier le mouvement observé?

# Trouver un protocole expérimental permettant de mesurer le plus précisément possible la durée

d'une oscillation c'est à dire la période T du pendule.

Réaliser l'expérience et calculer la valeur de la période.

- Etude des paramètres ayant une influence sur la période:

Quels paramètres pourraient  faire varier la période ?

Refaire l'expérience précédente pour quatre valeurs différentes d'un de ces paramètres et noter les résultats dans des tableaux ( un pour chacun des paramètres étudiés ).

Conclure.

- Expression de la période:

Reprendre les résultats obtenus en faisant varier la longueur du pendule et compléter le tableau ci-dessous en réalisant quatre mesures supplémentaires si possible.

| L ( m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.T ( s ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T ( s ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer sur papier millimétré le graphe T = f (L ).

Quel type de graphe obtient-on? Que peut-on en conclure?

En déduire la relation liant T et L ,et calculer la valeur de la constante de proportionnalité.

Vérifier que la période du pendule est donnée par la relation:  T = 2..Lg où g est l'intensité de la pesanteur

Pour un pendule de longueur 1,20 m , combien d’oscillations correspondent à une durée d’une

heure ?

- Mesure du temps à l'aide d’autres dispositifs:

(d’après le document internet : www/members.aol.com/Lagardesse/)

Voici les photographies de quelques instruments qui ont permis au cours des siècles de mesurer le temps qui s’écoule.

Quelques idées

| Nom | Epoque et lieu de l’utilisation | Principe de fonctionnement |
| --- | --- | --- |
| Cadran solaire | L’invention du cadran remonte à 5000 ans avant J.C. | Au cours de la journée, l’ombre du stylet se déplace sur le cadran et indique l’heure. |
| Clepsydre ou horloge à eau | Inventée par les Egyptiens mais connue également des Amé-rindiens et des Grecs. | Un vase perçé d'un trou laisse couler de l'eau. Des graduations ménagées à l'intérieur du vase permettent de mesurer des intervalles de temps. |
| Bougie |  | Graduée par des marques placées à intervalles de temps réguliers, elle indique le temps écoulé depuis le moment où elle a été allumée. |
| Sablier | Couramment utilisé avant les horloges mécaniques, surtout dans les pays pauvre en eau à la place de la clepsydre. | Le vase supérieur est rempli de sable qui coule doucement dans le vase inférieur en une durée fixe. |
| Horloge | Les premières horloges apparaissent au XIIIème siècle, elles n'ont pas forcément un cadran, et ne possèdent qu'une aiguille, celle des heures. | Le principe est simple : un poids accroché à une corde enroulée autour d'un axe horizontal entraîne une aiguille dans un mouvement de rotation. La difficulté est de régulariser le mouvement du poids dans un mouvement uniforme. |
| Chronomètre | C'est un charpentier-horloger Anglais, John Harrison, qui en 1734 construit un énorme chro-nomètre de marine de 32,5 kg. |  |
| Montre | Et la révolution Française de 1789 voit la prolifération des montres plates de poche... chez les riches, à la suite des travaux d'un horloger Suisse installé en France, Bréguet. | Avec le remplacement du poids par un ressort comme source d'énergie potentielle la dimen-sion des horloges peut être considérablement réduite et ap-paraissent les premiers modèles d'horloges de table. |
| Quartz | La première horloge à quartz date de 1930 et était grosse comme un réfrigérateur. En 1970 elle se miniaturise. | La vibration naturelle d’un cristal de quartz permet de pi-loter le mouvement de rotation des aiguilles. |