La calculatrice (conforme à la circulaire N°99-186 du 16-11-99) est autorisée

Un document-réponse est à rendre avec la copie

PHYSICO-CHIMIE

(4 points)

Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par l’expression :

En=-13,6n2

avec En exprimé en eV (1 eV = 1,60210-19 J) et n entier  1.

On rappelle la relation de Planck :

Ephoton = h = hcλ

h est la constante de Planck : h = 6,6310-34 J.s

c est la célérité de la lumière dans le vide : c = 3108 m.s-1

- Que veut dire l'expression "niveaux d'énergie quantifiés" ?

- Quelle est l'énergie minimale de l'atome d'hydrogène ? A quel état correspond ce niveau d'énergie ?

- Comment désigne-t-on l'état de l'atome au niveau d'énergie En = 0 ?

- Donner l'expression de En en joules.

- Le passage d'un niveau d'énergie initial ni à un niveau d'énergie final nf s’accompagne de l'émission d'un photon d'énergie Ephoton = Eni−Enf.

Sachant que nf= 2, calculer Enf ; connaissant la longueur d’onde  = 487 nm du photon  émis, calculer son énergie Ephoton. En déduire Eni puis la valeur de ni.

# OPTIQUE

(17 points)

Les parties A, B, C sont indépendantes.

- CARACTERISTIQUES D’UN OBJECTIF DE MICROSCOPE.

1.	Principe du microscope.

Le microscope est constitué d’un objectif  qu’on assimile à une lentille mince convergente de centre optique O et d’un oculaire représenté par ses foyers principaux F2, F’2 et ses plans principaux.

L’observateur qui utilise ce microscope est emmétrope (œil normal) et n’accommode pas.

1.1.	Dans ces conditions, où se trouvent l’image A’B’ donnée par le microscope et l’image A1B1 de l'objet AB donnée par l'objectif ?

1.2.	Sur le schéma n°1 du document - réponse, construire les images A1B1 et A’B’.

2.	Le microscope est constitué de l’objectif à étudier de foyers principaux F1, F’1 et d’un oculaire classique ( 6) de foyers principaux F2, F’2.

On met au point sur un micromètre objectif M gradué au centième de mm. On utilise un objet AB correspondant à n divisions du micromètre objectif M. On enlève l’oculaire classique et, sans modifier la distance entre l’objet et l’objectif, on observe, avec un oculaire micrométrique, l’image intermédiaire A1B1.

Lorsque la distance F'1A1 = 180 mm, on constate que l’image de n = 50 divisions de AB vaut : A1B1 = 5,5 mm.

En déduire la valeur du grandissement transversal de cet objectif et sa distance focale image f’1.

3.	Pour déterminer l’ouverture numérique O.N. de cet objectif, on utilise ensuite un apertomètre constitué par une lame à faces parallèles, d’épaisseur e = 14,7 mm, d’indice n’ = 1,5175 et dont la face inférieure porte une graduation en mm.

La face supérieure est opaque et percée d’un trou O sur lequel le microscope est mis au point.

En enlevant l’oculaire et en observant à l’intérieur du tube du microscope, on voit l’image M’N’ de la graduation MN. On compte 6 divisions.

Déduire de cette observation la mesure de l’angle u’, puis  la valeur de l’ouverture numérique de cet objectif.

B. LUNETTE DE GONIOMETRE.

Une lunette de goniomètre est constituée :

- d’un objectif assimilable à une lentille mince convergente de distance focale image f’ob = 250 mm et de diamètre d’ouverture 2R = 30 mm ;

- d’un oculaire ( foyers Foc et F’oc ) de grossissement commercial Gc = 10.

- La lunette est rendue afocale.

- 1.	Sur le schéma n°2 (ce schéma ne respecte aucune échelle) du document réponse, placer le foyer principal image F’ de l’objectif et tracer la marche du faisceau issu d’un point situé à l’infini hors de l’axe.

- Noter sur le schéma le centre O’ du cercle oculaire.

- 2.	Calculer :

- la distance focale image f’oc de l’oculaire ;

- le grossissement G de la lunette ;

- le diamètre 2R’ du cercle oculaire.

3.	L’oculaire de  symbole (5,1,5) est constitué d’un doublet de lentilles minces L1 et L2 ; e est la distance entre les centres optiques O1 et O2 ; F1, F’1 et F2, F’2 sont les foyers.

3.1.	Déterminer les distances focales f’1 et f’2 des lentilles constituant l’oculaire.

3.2.	Déterminer par le calcul les positions des foyers Foc et F’oc de l’oculaire ( pour cela, calculer O1Foc et O2F'oc).

4.	Un faisceau lumineux arrivant sur la lunette produit un éclairement E = 200 lux sur la face d’entrée de l’objectif.

4.1.	Calculer le flux lumineux  incident sur la lunette sachant que E=ΦS.

4.2.	Le coefficient de transmission (ou transmittance)  de la lunette est égal à 0,70. Calculer le flux lumineux ’ passant par le cercle oculaire.

4.3.	En déduire l’éclairement produit sur un écran placé dans le plan du cercle oculaire. Que doit-on constater ?

C. ETUDE D’UN RESEAU.

La lunette précédente appartient à un goniomètre sur le plateau duquel on a placé un réseau plan comportant 500 traits par mm, utilisé par transmission.

1.	En s'appuyant sur un schéma, donner la relation fondamentale du réseau  de diffraction liant l’angle d’incidence i des rayons incidents et l’angle de diffraction i’ des rayons transmis.

Préciser la convention de signes utilisée.

2.	La lumière provient de la fente d’un collimateur réglé sur l’infini et arrive perpendiculairement au plan du réseau (incidence normale). La radiation utilisée a pour longueur d’onde  = 568,3 nm.

2.1.	Combien d’images de la fente peut-on observer en déplaçant la lunette ?

2.2.	De quel angle i’ faut-il tourner la lunette pour passer de l’observation de l’image directe (ordre 0) à l’observation de l’image d’ordre 2 ?

3.	En fait, on utilise une lampe à vapeur de sodium qui émet 2 radiations vertes  = 568,3 nm et ’ = 568,8 nm.

3.1.	Sachant que la largeur utile du réseau est 2 cm, calculer le pouvoir de résolution du réseau pour l’ordre 2.

3.2.	En observant l’image d’ordre 2, aperçoit-on 2 raies vertes ? Justifier la réponse.

### DOCUMENT-REPONSE

(A rendre avec la copie)

#### Schéma n° 1

Schéma n° 2

FICHE DE MATIERE D'OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

Session Remplacement 2001

OPTIQUE ET PHYSICO CHIMIE - Partie Théorique

Durée : 3 heures - Coefficient : 5

A fournir par le centre d'examen :

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A fournir par le candidat :

La calculatrice (conforme à la circulaire N°99-186 du 16-11-99) est autorisée

Documents interdits :

Tous les documents sont interdits.