BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

# Session 2003

Épreuve :

OPTIQUE et PHYSICO-CHIMIE

Partie Théorique

Série

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE

PHYSIQUE DE LABORATOIRE ET

DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Durée de l'épreuve	: 3 heures 	coefficient	:	5

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Deux feuilles de papier millimétré, réservée à la partie Optique, seront distribuées au candidat.

Le sujet comporte 5  pages, dont le document-réponse, page 5 est à rendre avec la copie.

PHYSICO-CHIMIE (4 points)	page 2

OPTIQUE (16 points)	pages 2 à 5

dont, le document-réponse	page 5

PHYSICO-CHIMIE

(4 points)

# L’ÉLÉMENT CHLORE

Le numéro atomique de l’élément chlore (Cl) est Z = 17.

1	-	Structure de la matière

a)	Donner la configuration électronique de l’atome de chlore dans son état fondamental.

b)	Quelle est la position de l’élément chlore dans la classification périodique ?

À quelle famille d’éléments appartient-il ?

c)	Quel est le nombre d’électrons périphériques de l’atome de chlore ?

Que peut-on en déduire quant au nombre et à la nature des liaisons possibles entre le chlore et d’autres atomes ?

d)	Expliquer la formation de la molécule de dichlore  Cl2   à partir des cases quantiques.

2	-	Niveaux d’énergie moléculaires

a)	Pour passer de l’état fondamental à l’état dissocié, une molécule de dichlore requiert une énergie de 2,52 eV.

Quelle est la fréquence minimale de la radiation que peut absorber une molécule de dichlore ?

b)	En déduire la longueur d’onde et la couleur de la radiation absorbée par le dichlore.

Expliquer alors pourquoi le gaz dichlore a une couleur jaune-verdâtre.

Données :	Constante de Planck : 	h = 6,62  1034 J.s.

Célérité de la lumière dans le vide :	c = 3  108 m.s1.

1 eV = 1,6  10–19 J.

| couleur d’émission | rouge orangé jaune vert bleu indigo violet |
| --- | --- |
| longueur d’onde dans le vide (nm) | 780 610 590 570 500 450 440 380 |

OPTIQUE

(16 points)

### Les deux parties A et B sont indépendantes

### Les parties I et II de la partie A sont également indépendantes

A - ÉTUDE D’UN MICROSCOPE

Le microscope est livré avec un oculaire de type (3,2,3).

Le diaphragme d’ouverture du microscope est supposé centré en F′ob, foyer image de l’objectif.

On supposera l’intervalle optique Fob'Foc égal à 17,0 cm.

I 	-	Étude de l’oculaire :

1	-	a)	Soit a le paramètre de l’oculaire :

calculer la position de ses éléments cardinaux en fonction de a.

b) 	Construire les points Foc, F′oc, Hoc et H′oc sur un schéma à l’échelle a = 2 cm.

2	-	a)	L’oculaire est-il positif ou négatif ? Justifier.

b)	Est-il achromatique apparent ? Justifier.

II	-	Utilisation du microscope:

1	-	Étude des combinaisons oculaire/objectif :

On utilise les objectifs  10 et  40 du microscope combinés avec des oculaires  10 et  15.

a)  	Que signifient ces nombres?

b)  	Donner les formules (en précisant les unités) permettant de calculer le grossissement commercial et la puissance intrinsèque du microscope à partir de ces données.

En déduire les valeurs correspondant aux diverses combinaisons oculaire/objectif et les présenter dans un tableau.

2	-	Pupille de sortie :

Pour l’oculaire  15, calculer la position de O′, centre de la pupille de sortie du microscope.  Quel nom donne-t-on à cette pupille?

3	-	Utilisation de la chambre claire :

L’observateur accommodant au maximum, sa distance minimale de vision distincte vaut dm = 15 cm.  Son œil est placé au foyer image F′oc de l’oculaire  15.  Il utilise l’objectif  40, de distance focale 4,25 mm.  À l’aide du dispositif de la chambre claire, il peut dessiner le contour de l’image  d’une cellule de longueur réelle AB = 25 m.

a)	Où est située l’image définitive A′B′ ?

b)	En déduire la position de l’image objective A1B1, puis la position de l’objet au micromètre près.

c)	Déterminer le grandissement de l’objectif, puis celui de l’oculaire.

En déduire le grandissement global et  le comparer au grossissement du microscope, pour cette utilisation.

4	-	Image réelle :

On retire à présent la chambre claire.  On désire obtenir une image de la cellule sur un écran placé après  F′oc.

Dans quel sens doit-on bouger le tube du microscope par rapport à sa position de la question 3 ?

Justifier.

B	-	LOI DE MALUS

Le dispositif expérimental permettant de mettre en évidence cette loi fournit les données recueillies dans le tableau  du document-réponse, page 5. E représente la valeur de l’éclairement à la sortie du montage et Emax sa valeur maximale.

1	-	Dispositif expérimental :

Décrire ce dispositif à l’aide d’un schéma annoté. On prendra soin d’indiquer le nom des instruments utilisés, la nature de la lumière dans les différentes régions qu’ils délimitent et la signification de l’angle .

2	-	Loi de Malus :

Citer cette loi (préciser l’unité de E). Pour quelles valeurs de  l’éclairement sera-t-il égal à Emax?

3	-	Courbe E/Emax = f(cos2) :

Compléter le tableau du document-réponse et tracer cette courbe représentative. En déduire son équation, dont on donnera les coefficients.

4	-	L’équation trouvée diffère légèrement de l’équation prévue théoriquement : proposer une explication.

DOCUMENT-RÉPONSE

#### Tableau  - LOI DE MALUS

|  |  (°) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E (….) | 60,2 | 53,4 | 46,7 | 37,6 | 28,1 | 19,5 | 12,6 | 7,4 |
|  | cos² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E/Emax |  |  |  |  |  |  |  |  |