BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE

# Session 2005

Épreuve :

OPTIQUE et PHYSICO-CHIMIE

Partie Théorique

Série

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE

PHYSIQUE DE LABORATOIRE ET

DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Durée de l'épreuve	: 3 heures 	coefficient	:	5

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Une feuille de papier millimétré, réservée à la partie Optique sera distribuée au candidat.

Les annexes, pages 6, 7 et 8 sont à rendre avec la copie.

Le sujet comporte 8  pages.

PHYSICO-CHIMIE (4 points)	page 2

Annexe 1	page 6

OPTIQUE (16 points)	pages 3 à 5

Annexes 2 et 3	pages 7 et 8

PHYSICO-CHIMIE  (4 points)

DONNEES :

M(K+) = 39,0 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ; N = 6,02  1023mol1 ;
	numéro atomique du potassium : Z = 19 ;
	masse volumique du chlorure de sodium :  = 1,99 g/cm3.

## 1	-	Étude de l’élément potassium

- 1.1	Donner la structure électronique du potassium.

- Justifier le fait que le dernier électron de la structure électronique du potassium 	a pour nombres quantiques (n = 4 ; l = 0 ; m = 0 ; s=12).

- 1.2	Quelle est sa place dans la classification périodique ?

- 1.3	Cet élément possède 20 neutrons. Donner son symbole.

## 2	-	Étude du chlorure de potassium

- 2.1	C’est un cristal qui donne le même réseau que le chlorure de sodium.

Quel est ce réseau ? Compléter la maille fournie en annexe 1, page 6, en indiquant la position de chaque ion.

- 2.2	Expliquer le fait que le cristal étudié est électriquement neutre.

- 2.3	Calculer la masse m de cette maille.

2.4	Donner l’expression de la masse volumique de cette maille. En déduire la longueur a de l’arête.

Les trois exercices sont indépendants

OPTIQUE (16 points)

Les parties A-1, A-2, A-3, A-4 et B sont indépendantes.

Partie A	-	Étude d’une lunette astronomique :

1	- 	Étude de l’oculaire : (4,5 points)

L’oculaire est un doublet de Huygens de symbole (4, 3, 2). Les deux lentilles L1 et L2 qui le constituent sont considérées comme minces et séparées d’une distance e = O1O2.

1.1 	a)	Exprimer les distances focales f1' et f2' et la distance e en fonction du paramètre a du doublet.

b)	Calculer foc' (la distance focale de l’oculaire) en fonction de a.

1.2	Déterminer par construction les positions du foyer objet F et du plan principal [H] de ce doublet en complétant l’annexe 2, page 7. Pour cette construction, la valeur de a est égale à 2 cm.

1.3	Exprimer les mesures algébriques O1F et O1H en fonction de a et les calculer.

1.4	Cet oculaire est-il positif ? Justifier la réponse.

Est-il achromatique apparent ? Justifier la réponse.

1.5	En réalité, l’indication x 12 est gravé sur la monture de l’oculaire. En déduire sa distance focale.

2	- 	Œil myope : (1,5 points)

L’observateur qui utilise cette lunette est myope.

Nous utiliserons comme modèle de l’œil réduit : une lentille mince convergente L suivie d’un écran E situé à 16,7 mm de la lentille.

Lorsqu’un objet est placé au punctum remotum R, l’image se forme sur la rétine. La vergence de la lentille L de l’œil myope est alors vm = 62 .

# 2.1	Où se trouve le punctum remotum R de l’œil myope ?

# 2.2	Quelle serait la vergence ve de l’œil emmétrope ?

Pour corriger ce défaut, l’observateur utilise des lunettes assimilées, dans notre modèle, à une lentille mince L′ accolée à la lentille L.

- 2.3	Calculer la vergence de la lentille correctrice L′.

3	-	La lunette : (4 points)

La lunette est constituée de :

-	un objectif constitué d’une lentille mince convergente L, de centre optique O, de distance focale f'=80 cmet de diamètre D = 6,0 cm.

-	l’oculaire étudié au A 1- a pour distance focale foc'=2,0 cm.

L’observateur utilise ses lunettes. Il est donc considéré comme emmétrope. À l’aide  de la lunette, il observe un objet AB situé « à l’infini » (une étoile), sans accommoder.

3.1 	Où se trouvent :

-	l’image finale A′B′ donnée par la lunette ?

-	l’image intermédiaire A1B1 ?

3.2 	Sur l’annexe 3, page 8, placer (en le justifiant) le foyer image Fobj' de l’objectif et représenter l’image intermédiaire A1B1.

Tracer la marche du faisceau issu d’un point situé à l’infini hors de l’axe.

(Ce schéma ne respecte aucune échelle et l’oculaire est représenté par une lentille mince)

3.3 	Calculer le grossissement G de la lunette.

Le diaphragme d’ouverture de la lunette est la monture de l’objectif.

3.4	a)	Qu’est-ce que la pupille de sortie de la lunette (ou cercle oculaire) ?

b)	Déterminer sa position O′ et son diamètre d.

4	- 	Éclairement : (2 points)

L’observateur observe un étoile considérée comme un objet ponctuel et situé à l’infini. La nuit, le diamètre de la pupille de l’œil augmente et est égal à d′ = 6,0 mm.

Le facteur de transmission de la lunette  est égal à 0,90.

L’éclairement énergétique E dû au faisceau parallèle envoyé par l’étoile sur un plan normal au faisceau est appelé éclat apparent. Il est égal à 5,0  1010 W.m2.

4.1	Sachant que E=ΦS,

- calculer le flux énergétique i entrant dans la lunette ;

- en déduire le flux sortant t.

4.2	En déduire l’éclairement produit par l’astre sur un écran placé dans le plan du cercle oculaire sachant que son diamètre est égal à 1,5 mm.

L’œil ne peut observer une étoile que si son éclat apparent est supérieur à 1010 W.m2.

4.3	Expliquer sans faire de calculs pourquoi on peut observer beaucoup plus d’étoiles avec une lunette astronomique qu’à l’œil nu.

Partie B	- 	Dosage d’une solution de saccharose : (4 points)

Certaines substances transparentes (solutions), traversées par de la lumière polarisée rectilignement, transmettent de la lumière polarisée rectilignement mais de direction différente. Le plan de polarisation a tourné d’un angle . Ces substances sont dites optiquement actives.

1	- 	Comment appelle-t-on les substances qui font tourner le plan de polarisation dans le sens trigonométrique ? Quel est le signe de l’angle  ?

2	- 	Comment appelle-t-on les substances qui font tourner le plan de polarisation dans l’autre sens ?

La loi de Biot exprime, en fonction de la concentration c de la solution et de la longueur l de la cuve, l’angle  dont a tourné le plan de polarisation de la lumière : α=α×1×c.

On utilise un tube de longueur l = 20 cm. En utilisant différentes solutions de saccharose, on fait une série de mesures de l’angle  notées dans le tableau suivant.

| C en g.L1 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  en ° | 5,35 | 10,9 | 15,8 | 21,6 | 26,6 |

3	- 	Tracer la courbe représentative de la fonction  = f(c) en précisant les échelles.

4	- 	En déduire le pouvoir rotatoire spécifique α du saccharose.

On place dans le tube de 20 cm la solution à doser. On mesure  = + 20,0°.

5	- 	Quelle est la concentration de cette solution ?

Annexe 1 (Physico-Chimie)

# à rendre avec la copie

| Annexe 2 (optique) à rendre avec la copie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 O2 L1 L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 3 (optique) à rendre avec la copie

Schéma de principe sans échelle particulière