PARTIE 1 : REGULATION

Présentation du procédé :

Le procédé présenté en annexe 1 est une unité de préparation de produit alimentaire, type jus de fruit ou soupe, à partir du produit de base de forte concentration et d'eau de dilution.

Fonctionnement :

Le produit de base, hautement concentré et provenant de son unité de fabrication, est stocké dans une cuve tampon repérée CT1. L'eau de dilution est quant à elle stockée dans une cuve tampon repérée CT2.

La préparation du produit final se fait en continu dans le mélangeur repéré MEL, par mélange du produit de base et de l'eau de dilution.

Le soutirage du produit fini se fait au pied du mélangeur pour envoi vers un stérilisateur repéré STE avant son transfert vers une unité de conditionnement (ne faisant pas l'objet de cette étude).

1°)-MESURES DE DEBIT

Les mesures de débit sur les conduites d'arrivée au mélangeur sont réalisées à l'aide de débitmètres électromagnétiques.

Quelle est la propriété essentielle que doit posséder le fluide pour pouvoir utiliser un débitmètre électromagnétique ?

2°)-MESURE DE TEMPERATURE

· L’élément primaire de température TE04 est une sonde Pt 100. 3 fils.

· La notice technique du transmetteur TT04 est fournie en annexe 2.

Ce transmetteur ne comporte pas de bornes à relier à l’extérieur en dehors de A, B, C, +, -.

· Le signal d’entrée mesure du régulateur TC04 est configuré selon le standard 1 à 5V.

· L’échelle de mesure choisie est 0°C - 200°C.

2-1- Exploiter les documents fournis en annexe 2, pour préciser le modèle du transmetteur à utiliser.

2-2- Donner l'ensemble du schéma de câblage électrique entre la sonde de température (repérée TE04), le transmetteur (TT04), le régulateur (TC04) et les autres éléments nécessaires.

2-3- Définir, en la justifiant, la configuration logicielle du paramètre d'entrée E du régulateur TC04 dont les caractéristiques techniques et la fiche de configuration sont données ci-dessous :

REGULATEUR PYROMAT 320S

| E = | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B |             | 4 - 20 mA / 1 - 5 V (rupture : réaction directe du PID) 4 - 20 mA / 1 - 5 V (rupture : réaction inverse du PID) 0 - 20 mA / 0 - 5 V / 0 - 10 V 0 - 50 mV TC B (400 / 1800°C) TC J (0 / 800°C) TC K (0 / 1200°C) TC S (0 / 1800°C) Sonde Pt 1000 (-200 / 800°C) Spécial Mesure pilotée Modbus Sonde Pt 1000 (-200 / 200°C) |
| --- | --- | --- | --- |

3°)-REGULATION DE NIVEAU

On souhaite réaliser une régulation de niveau sur le mélangeur MEL. Les différentes grandeurs sont ici :

La grandeur réglée : niveau dans le mélangeur mesuré par la sonde à ultrasons repérée LT01.

La grandeur réglante : débit d'eau de dilution.

Les grandeurs perturbatrices : débit de produit de base, débit de produit fini.

3-1- Donner le schéma tuyauterie et instrument (T.I). de cette régulation. (Document Réponse 1).

3-2- Préciser, en le justifiant, le sens d’action du régulateur.

3-3- L’équation du régulateur étant

Yr=Gr(M−C)+1TI(M−C)dt+TDd(M−C)dt+Yro

(M: mesure, C : consigne)

donner sa structure (série, parallèle, mixte).

3-4- On souhaite vérifier le bon fonctionnement du régulateur seul. Pour ce faire, on enregistre l’évolution de la sortie de celui-ci en réponse à un échelon sur son signal de mesure.

Les conditions de l'essai sont données sur le Document Réponse 2. Compléter celui-ci de manière à établir la réponse théorique du régulateur pour des valeurs de :

· la bande proportionnelle ... Xp = 50%

· le temps d’intégrale ........... TI  = 1 min

· le temps de dérivée ........... TD = 0 s

· la sortie au temps 0              YR0 = 50%

4°- REGULATION DE PROPORTION

Le dosage du mélange est réalisé par une régulation de proportion entre le débit d'eau de dilution et le débit de produit de base (débit menant : débit d'eau de dilution).

On souhaite obtenir un mélange dans une proportion telle que 5 litres d’eau de dilution soient mélangés à 1 litre de produit de base.

Le débit du produit de base est égal à 0,5 m3. h-1.

La régulation de proportion est précise (écart nul entre mesure et consigne).

Calculer les valeurs théoriques de sorties de FT02 et FT03 (voir annexe 1) exprimées en %.

PARTIE 2 : AUTOMATISME

Le schéma ci-dessous représente un distributeur de boissons chaudes à partir de produits déshydratés :

La mise sous tension générale se fait à l'aide du commutateur BMa.

Pour obtenir une boisson chaude, il suffit de positionner un verre sous l'électrovanne EVF (verre détecté par le capteur C3), de sélectionner l'un des produits en appuyant sur l'un des boutons poussoirs BPa, BPb ou BPc, puis de lancer le cycle par appui sur le bouton poussoir BPDis. Le cycle suivant se produit alors :

- Ouverture de EVA, EVB ou EVC pendant 5 secondes suivant le choix de l'utilisateur.

- Ouverture de EVE pendant 7 secondes pour permettre l'écoulement de 200 cm3 d'eau chaude en provenance du bac de chauffage.

- Mise en marche du malaxeur M1 pendant toute la phase d'écoulement d'eau chaude pour obtention d'un mélange homogène.

- Ouverture de l'électrovanne EVF pendant 7 secondes pour permettre le remplissage du verre.

- Un nouveau cycle ne doit pas pouvoir être lancé si le verre plein n'a pas été retiré.

TRAVAIL DEMANDE :

- Etablir le GRAFCET de Distribution Normale (G.D.N.)

Le fonctionnement du bac de chauffage ne sera pas étudié.

Les vannes FV02 et LV03 sont normalement fermées (FMA)

La vanne TV04 est normalement ouverte (OMA)

LT01 : Transmetteur de Niveau : 0 - 2 m

FT02 : Transmetteur de Débit : 0 - 1 m3.h-1

FT03 : Transmetteur de Débit : 0 - 10 m3.h-1

TE04-TT04 : Sonde et Transmetteur de Température : 0 - 200°C

TC04 : Régulateur de Température

TY04 : Convertisseur Intensité - Pression

ANNEXE 2 : CONVERTISSEUR RESISTANCE / INTENSITE

FICHE DE MATIERE D'OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

CONTROLE ET REGULATION - Partie Théorique

Durée: 4 heures - Coefficient: 5

A fournir par le centre d'examen:

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A fournir par le candidat:

Calculatrice autorisée

Documents interdits:

Tous les documents sont interdits

L’épreuve est constituée de deux parties distinctes

- Un sujet de Mesure et Régulation sur 12 points :

* pages  2 à 4 et annexes 1, 2.

* 2 documents-réponse.

- Un sujet d’automatisme sur 8 points :

* pages  5 et 6.

LE CANDIDAT COMPOSERA SUR DEUX COPIES SEPAREES

A rendre :

- une copie pour Mesure et Régulation.

- Une copie pour Automatisme.

LES DEUX PARTIES SONT INDEPENDANTES ET PEUVENT ETRE TRAITEES DANS

UN ORDRE QUELCONQUE