SUJET DE MECANIQUE

Exercice n°1 : (3 points)

Un groupe moteur-machine entraînée, a un moment d'inertie I global égal à 0,05 kg.m2 par rapport à l'axe de rotation.

La fréquence de rotation du groupe est constante et égale à 1000 tour. min-1.

1-1. Calculer l'énergie cinétique de rotation du groupe.

Dans ces conditions le moteur absorbe une puissance électrique PA  = 1,5 kW et son rendement est de 80%.

1-2. Calculer la puissance utile fournie à la machine entraînée.

1-3. En déduire la valeur du moment du couple moteur GM et du couple résistant GR  dans ces conditions.

Le couple résistant augmente brusquement et atteint la valeur de 13,7 N.m. On suppose que le couple moteur reste constant.

On observe qu'au bout de 5 secondes la fréquence de rotation du groupe se stabilise à 835 tour. min-1.

1-4. En déduire l'accélération angulaire, supposée constante, durant la phase transitoire.

Exercice n°2 : (6 points)

2-1. Rappeler l'expression de l'énergie potentielle Ep d'un pendule élastique horizontal.

On désigne par x l'allongement du ressort et K sa constante de raideur.

On prend l'origine des abscisses en O (voir figures sur le document réponse).

2-2. Le ressort, de masse négligeable, disposé verticalement, s'allonge de 5 cm lorsqu'on y accroche une masse m = 250 g

Déterminer la constante de raideur K du ressort.

2-3. Tracer avec soin sur le document réponse la courbe Ep = f (x) dans l'intervalle :

-20cm < x < 20cm.

Données : g = 10 m.s-2

DOCUMENT REPONSE

2-4. Le pendule élastique horizontal ci-dessus (m = 250 g) est écarté de x0 = - 15cm de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale à un instant pris comme origine des temps.

On néglige tous les frottements.

2-4-1. Exprimer l'énergie mécanique EM du pendule en fonction de Ep et EC (énergie cinétique du pendule).

2-4-2. Pourquoi cette énergie mécanique est-elle constante au cours de ce mouvement ?

2-4-3. En déduire la valeur de l'énergie mécanique du pendule dans ce cas particulier.

2-4-4. A l'aide des résultats ci-dessus, tracer la courbe EM = f (x).dans le repère du 2-3.

2-5. En utilisant les résultats des questions 2-4 et le graphique, déterminer la vitesse du pendule pour la position x = 10 cm. Justifier le résultat obtenu.

Exercice n°3 : (3 points)

On considère une canalisation AB où s’écoule de l’eau (débit volumique jn = 55 m3.h-1 à 21°C).

Les diamètres des canalisations en A et en B sont respectivement DA = 11 cm et DB = 9 cm.

Le point B se trouve placé 10 m plus haut que le point A par rapport au niveau du sol.

La pression en A est PA = 5,0 bars.

3-1. La vitesse moyenne de l’eau en A est nA = 4 m.s-1. En utilisant l’équation de continuité déterminer la vitesse nB du fluide en B.

3-2. La vitesse en A est inchangée et la vitesse en B est de 6 m.s-1. La pression statique en A est PA = 5 bars.

Evaluer la pression statique PB en B.

Données 	g = 9,8 m.s-2

reau (21°) @ 103  kg.m-3.

1 bar = 105 N.m-2

FICHE DE MATIERE D’OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

MECANIQUE  FLUIDIQUE  CHIMIE - Ecrit - Durée: 3 heures - Coefficient: 5

A fournir par le centre d’examen:

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A fournir par le candidat:

Calculatrice autorisée

Documents interdits:

Tous les documents sont interdits.