OPTIQUE

(17 points)

Les parties A, B, C, et D sont indépendantes mais il est recommandé de les traiter dans l’ordre.

A) ETUDE D’UN OCULAIRE.

Un oculaire de symbole 3, 2, 3 est constitué d’un doublet de deux lentilles minces L1 et L2  de distances focales f1' et f2' ; e est la distance entre les centres optiques O1 et O2 des deux lentilles; F1, F1' et F2, F2' sont respectivement les foyers des lentilles L1 et L2 .

On pose e = 2a  avec a = 1,8 cm (a est la constante du doublet).

1°) Exprimer f1' et f2' en fonction de a. Puis les calculer en centimètres.

2°) Montrer que la distance focale foc'  de l’oculaire est égale à : 9a4

Calculer foc' en centimètres . En déduire la puissance intrinsèque Poc de l’oculaire. Montrer que son grossissement commercial Goc  est égal à 6,2.

3°) Déterminer par le calcul les positions Foc  et Foc' des foyers de l’oculaire :

- exprimer O1Foc et O2F©oc en fonction de a.

- les calculer en centimètres.

4°) Faire l’épure à l’échelle 1 de l’oculaire sur le schéma n°1 du document-réponse. On placera les points F1, F1' et F2, F2' ; par construction on déterminera les positions des foyers Foc et Foc' et des points principaux Hoc  et Hoc'  de ce doublet. L1 est la lentille d’entrée de la lumière.

5°) Préciser, en justifiant la réponse, si le doublet est :

- convergent ou divergent

- positif ou négatif

- achromatique apparent ou non

B) LUNETTE DE GONIOMETRE

1°) Etude de l’objectif

Un objectif achromatique de distance focale f ’ = 15 cm, de vergence C, est associé à l’oculaire 3,2,3 (de grossissement Goc = 6,2) pour constituer une lunette de goniomètre .

L’objectif achromatique est constitué de deux lentilles minces accolées La  et Lb .

La lentille La  est en crown de constringence a , sa vergence est Ca .

La lentille Lb est en flint de constringence b , sa vergence est Cb .

a) Rappeler la définition de la constringence n.

b) Donner les relations entre les grandeurs Ca, Cb, a, b  et C . En déduire les vergences Ca et Cb des deux lentilles accolées constituant l’objectif.

Application numérique : a = 64, b = 36 ; calculer Ca et Cb.

2°) Etude de l’instrument complet.

La lunette est rendue afocale.On désigne par F  et F’ les foyers de l’objectif.

a) Compléter le schéma de principe d’une lunette afocale sur le schéma n°2 du document-réponse. Placer le point F’ sur le schéma et déterminer par construction l’image A’’B’’ donnée par la lunette d’un objet AB situé à l’infini. (Le schéma n°2 ne respecte pas l’échelle, l’objectif est représenté par une seule lentille mince)

b) Calculer le grossissement G de cette lunette afocale.

C) UTILISATION DE LA LUNETTE DANS UN SPECTROSCOPE A RESEAU

Un réseau comportant n traits par unité de longueur est éclairé par un faisceau cylindrique de lumière monochromatique de longueur d’onde 

Pour toutes les questions suivantes, on prendra n = 500,0 traits par millimètre.

L’angle d’incidence des rayons sur le réseau est i ; un observateur s’intéresse à la lumière transmise telle que l’angle de transmission soit i’.

La déviation du faisceau est D.

1°) Faire un schéma du réseau en y indiquant : les directions du faisceau incident, du faisceau transmis, les angles i, i’ et D. Préciser les conventions de signes.

2°) Donner la condition pour avoir un maximum de lumière à la sortie du réseau (formule fondamentale des réseaux de diffraction). On utilisera la lettre k pour désigner l’ordre du spectre. Donner la relation entre D , i et i’.

3°) La lumière provient de la fente d’un collimateur réglé sur l’infini et dont l’axe est perpendiculaire (normal) au réseau. L’observateur voit la lumière transmise à travers le réseau grâce à la lunette réglée sur l’infini.

La radiation utilisée a pour longueur d’onde   = 577,0 nm.

a) De quel angle i’ faut-il tourner la lunette pour passer de l’observation de l’image directe (c’est à dire d’ordre 0) à l’observation de l’image d’ordre 2 ?

b) Combien d’images de la fente peut-on observer en déplaçant la lunette ?

4°) Lorsque i varie, la déviation D passe par un minimum Dm pour la longueur d’onde’

a Donner la relation entre Dm, n, k et ’.

b) On trouve que Dm = 33°31’ pour l’ordre 2 . En déduire la longueur d’onde’

5°) Pour un angle d’incidence i donné, la dispersion angulaire di'dλ est donnée par la formule k.ncos  {i'. Pour un angle i’ voisin de zéro, cette dispersion reste pratiquement constante.( spectre normal) ; donner alors sa valeur littérale .

On se place en spectre normal et on réalise les mesures de i’ pour cinq longueurs d’onde dans l’ordre 1. Les résultats trouvés sont portés dans le tableau.

|  en nm | 435,8 | 491,6 | 508,6 | 589,3 | 646,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i’ en degrés | -4,39 | -2,79 | -2,30 | 0,00 | +1,63 |

Tracer la courbe i’ = f () sur la feuille de papier millimétré. Peut-on dire que la condition donnée précédemment ( dispersion constante ) est réalisée ? Déduire de la courbe tracée la dispersion angulaire, la calculer en radian par mètre. En déduire le nombre de traits par unité de longueur du réseau .

D) MICROSCOPE

L’oculaire 3,2,3 (de grossissement Goc = 6,2) est associé à un objectif pour constituer un microscope .

1°) Sur l’objectif sont gravées les indications  x10 et O.N. = 0,3. Que représentent, pour l’objectif, ces deux nombres ?

2°) Déterminer le grossissement commercial du microscope Gmic , sa puissance intrinsèque Pmic  et sa distance focale  f ’mic .

3°) L’observateur qui utilise ce microscope est emmétrope et n’accommode pas.

Dans ces conditions , où se trouvent l’image A’B’ de l’objet AB donnée par l’objectif, et l’image A’’B’’ d’un objet AB donnée par le microscope ?

Placer sur le schéma n°3 du document-réponse les points Foc et Foc' (Le schéma n°3 ne respecte pas l’échelle).

Le point A’ porté sur le schéma est l’image de A donnée par l’objectif.

Les foyers de l’objectif sont Fob  et Fob', ses points principaux sont Hob  et Hob'

Construire sur ce schéma les images A’B’ et A’’B’’ de l’objet AB en respectant les réponses faites précédemment.

FICHE DE MATIERE D'OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

OPTIQUE ET PHYSICO-CHIMIE

Durée :4 heures - Coefficient: 5

A fournir par le centre d'examen:

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

Papier millimétré

A fournir par le candidat:

Calculatrice autorisée

Documents interdits:

Tous documents interdits