LE CANDIDAT COMPOSERA LA PARTIE "CHIMIE" ET

LA PARTIE "MECANIQUE FLUIDIQUE" SUR DEUX COPIES SEPAREES

PREMIERE PARTIE : CHIMIE

(8 points)

La calculatrice est autorisée

Un document-réponse est à rendre avec la copie

On étudie l’oxydation des ions iodure I- par le peroxyde d’hydrogène H2O2 en réalisant le mélange suivant :

500 mL d’une solution d’iodure de potassium de concentration 10-1 mol.L-1.

300 mL d’une solution de peroxyde d'hydrogène de concentration 5 x 10-2 mol.L-1.

et 2 à 3 mL d’acide sulfurique concentré.

1°)	En utilisant les données, écrire l’équation de cette réaction. Les quantités de matière initiales d’ion iodure et de peroxyde d’hydrogène sont-elles dans les proportions stoechiométriques ?

2°)	On suit l’évolution de la concentration [I2] en dosant le diiode formé dans la réaction précédente, à l’aide d’une autre réaction, considérée comme instantanée, entre le diiode I2, et les ions thiosulfate S2O32−.

On prélève à la pipette à des instants précis un volume V = 10 mL du mélange, que l’on introduit dans un bécher contenant environ 50 mL d’eau glacée. On dose le diiode formé à l’aide des ions thiosulfate.

2.a)	Etablir l’équation-bilan de la réaction de dosage en utilisant les données.

2.b)	Quel est le rôle joué par l’eau glacée ? Justifier la réponse.

2.c)	Etablir la relation donnant [I2] en fonction de V, VE (volume versé à l’équivalence de la solution contenant les ions thiosulfate) et [S2O32−].

3°)	Le document réponse représentant la courbe [I2] = f(t) a été obtenu à partir des résultats expérimentaux et de la relation établie au 2.c. En utilisant ce document :

3.a)	Définir la vitesse moyenne de formation du diiode. La calculer numériquement en

mol.L-1.min-1 entre les instants t1 = 2 min et t2 = 12 min.

3.b)	Définir la vitesse instantanée de formation du diiode et déterminer la valeur de cette vitesse v à la date t0 = 0. Préciser la méthode utilisée.

4°)	Comment peut-on augmenter la vitesse de la réaction d’oxydation des ions iodure par le peroxyde d’hydrogène ?

Données 		E0(I2/I-) = 0,62 V

E0(H2O2/H2O) = 1,77 V

E0(S4O62−/ S2O32−)= 0,08 V

DEUXIEME PARTIE : MECANIQUE FLUIDIQUE

(12 points)

La calculatrice est autorisée

On se propose d'étudier un modèle simplifié d'un type de centrale hydroélectrique. Les parties I et II peuvent être traitées indépendamment  l'une de l'autre

I - Etude de la partie tournant du turboalternateur (8 points)

La partie tournante S d’un turboalternateur (voir schéma 1) est entraîné par une turbine, et tourne, en régime permanent, à raison de : N = 250 tr. min -1.

- Le moment Gm du couple moteur exercé par la turbine sur la partie tournante S est : Gm = 16 000 N.m.

- Le moment Ge du couple résistant dû aux forces électromagnétiques appliqué à la partie tournante S est : Ge = -15 500 N.m.

1.	Ecrire la condition pour que S tourne à vitesse constante.

Montrer qu’il existe un troisième couple pour réaliser cette condition.

Donner la valeur du moment de ce couple, et préciser sa nature.

2. 	Calculer, après avoir donné les expressions littérales :

2.1	La période T du mouvement S.

2.2	La vitesse angulaire W de S.

2.3	La puissance mécanique Pm fournie par la turbine à S.

3.	Le rotor est modélisé par un cylindre plein, homogène, de diamètre D = 1,5 m et de masse m = 104 kg.

On rappelle la formule donnant le moment d’inertie d’un cylindre C homogène, par rapport à son axe de révolution D :

IC/D = 12 m R2

Dans cette formule, on désigne par :

m : la masse du cylindre.

R : le rayon du cylindre.

3.1	Calculer le moment d’inertie du rotor par rapport à l’axe D : Irotor/D

3.2	L’ensemble S a un moment d’inertie : IS/D = 2 900 kg.m2.

Calculer l’énergie cinétique, notée Ec, de l’ensemble S, en régime établi.

4.	Une vanne permet de couper l’alimentation en eau de la turbine. L’ensemble S est alors soumis à un couple supposé constant, de valeur G = 600 N.m. Le circuit de l’alternateur est ouvert ; le couple électromagnétique s’annule au même instant que le débit en eau.

4.1	Montrer que, dans ces conditions, le mouvement n’est plus uniforme ; en déduire la nature du mouvement.

4.2	Ecrire la loi de variation de la vitesse angulaire q=dqdt=f(t).

Préciser l'état final et évaluer la durée de cette phase du mouvement.

4.3	Quel est le nombre de tours effectués pendant cette phase ?

II - Etude de l'alimentation en eau de la turbine. (4 points)

La turbine est alimentée par une retenue d’eau, selon le schéma 2.

On donne :

Diamètre D de la conduite d’alimentation :	D = 0,7 m.

Intensité du champ de la pesanteur :		g = 9,8 m.s-2.

Masse volumique de l’eau  :			r = 1000 kg.m-3.

Pressions aux points A et C :			pA = pC = 105 Pa.

Cotes des points A, B et C : 			zA= 363 m    zB = 361 m.    zC = 353 m

On rappelle :

L’expression du théorème de Bernoulli pour un fluide incompressible non visqueux :

p + rgz + 12rv2 = constante

on néglige les frottements dans la conduite.

On admet que la vitesse vA du fluide au point A est pratiquement nulle.

1	Calculer, dans cette hypothèse, la vitesse d’écoulement vC du fluide au point C (c’est-à-dire à l’entrée de la turbine).

2	En déduire le débit volumique QV du fluide dans la conduite.

3	On considère l'écoulement dans la conduite BC :

- Justifier que les vitesses d'écoulement en B et C, vB et vC, sont égales.

- En appliquant le théorème de Bernoulli, calculer la pression pB à l'entrée de la conduite. Interpréter ce résultat.

FICHE DE MATIERE D’OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

MECANIQUE  FLUIDIQUE  CHIMIE - Ecrit - Durée: 3 heures - Coefficient: 5

A fournir par le centre d’examen:

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A fournir par le candidat:

Calculatrice autorisée

Documents interdits:

Tous les documents sont interdits.