Calculatrice autorisée

2 documents-réponses à rendre

CHAINE DE MESURE D’UN VOLTMETRE NUMERIQUE

On étudie un système électronique permettant la mesure et l’affichage numérique d’une tension continue ue .

Le schéma synoptique est représenté ci-dessous.

Les parties I, II, III et IV peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

I - LOGIQUE DE COMMANDE (figure 1) (1,5 points)

Cette fonction est assurée par une bascule RSdont la table de vérité est rappelée en figure 1.

Les sorties de la bascule commandent les interrupteurs K1 et K2 de la façon suivante :

Q = 1 ; K1 fermé

Q = 0 ; K1 ouvert

Q=1; K2 fermé

Q=0; K2 ouvert

I.1	Sur le document-réponse 1, on donne les chronogrammes des entrées R et  {S (courbes 1 et 2). Représenter les chronogrammes des sorties Q et Q (courbes 3 et 4) sachant qu’à l’instant  t = 0  Q = 0 et Q = 1.

I.2	Le processus de mesure est déclenché à l’instant t0 par le bouton poussoir B.P. qui met temporairement S au niveau 0 (on suppose que S = 1 lorsque B.P. n'est pas actionné).

La mesure prend fin à l’instant t0 + Dt.

Indiquer dans le tableau du document-réponse 1 l’état fermé (F) ou ouvert (O) des interrupteurs K1 et K2  au cours du temps.

II - GENERATEUR DE RAMPE

II.1	SOURCE DE COURANT (figure 2) (5,5 points)

L’amplificateur opérationnel idéalisé dont la caractéristique de transfert est représentée en figure 3 fonctionne en régime linéaire.

II.1.1	Quelle relation existe-t-il entre v+ et v- ?

II.1.2	Exprimer : 	ie en fonction de U0, v+ et R

i1 en fonction de uS1, v+ et R

v- en fonction de uS1.

II.1.3	Ecrire la loi des noeuds en E+.

II.1.4	En déduire l’expression de i2 en fonction de U0 et R. La valeur de i2 dépend-elle de la charge branchée entre A et M ?

II.1.5	Déterminer la relation entre uc et uS1.

Quelle est la valeur maximale de uc correspondant à la limite de fonctionnement linéaire de l’amplificateur opérationnel ?

II.2 	GENERATEUR DE RAMPE. (figure 4) (4 points)

La charge est constituée par l’association en parallèle d’un condensateur de capacité C et d’un interrupteur K2.

II.2.1	Pour K2 fermé, quelle valeur prend la tension uc ?

II.2.2	A l’instant t = 0, K2 est ouvert.

Etablir que l’expression de uc est de la forme uc = at avec a=U0RC.

II.2.3	A la date t1 = 0,5 s, la tension uc atteint 5 V et on ferme K2.

Représenter sur le document-réponse 1 le chronogramme de la tension uc (courbe 5) entre 0 et 0,6 s.

A.N. : Calculer la valeur de R puis celle de l’intensité du courant i2 lorsque U0 = 15 V et C = 470 mF.

III - COMPARATEUR (figure 5).(3 points)

La caractéristique de transfert de l’amplificateur opérationnel idéalisé est représentée en figure 3. La diode D est idéale, sa caractéristique est rappelée en figure 6. La tension à mesurer ue est comparée à la tension uc délivrée par le générateur de rampe.

III.1	Quelle est la valeur de uS2 lorsque uc est inférieure à ue ? La diode est-elle passante ou bloquée ? En déduire la valeur de uS3.

III.2	Que se passe-t-il lorsque uc dépasse la valeur de ue ?

Quelle est alors la valeur de uS2 ? Quel est l’état de la diode ? En déduire la valeur de uS3

IV - ETUDE DU PRINCIPE D’UN COMPTEUR (4 points)

IV.1	LA BASCULE JK

La table de vérité de la bascule JK est rappelée en figure 7.

Les changements d’états des sorties Q et Q ont lieu sur les fronts descendants du signal d’horloge H’ (document réponse 2, courbe 6). R0 commande la mise à zéro de la sortie Q de la bascule JK.

Si R0 = 1, la bascule fonctionne normalement.

Si R0 = 0, Q = 0 quels que soient les états des entrées J, K et H’.

Pour J = K = 1 et R0 = 1, représenter (sur le document-réponse 2 courbe 7) les variations de Q en concordance de temps avec le signal de H’, sachant qu’à l’instant t = 0 on a Q = 0.

IV.2	COMPTEUR BINAIRE ASYNCHRONE (figure 8)

Pour toutes les bascules, J = K = 1 et R0  = 1

IV.2.1	Représenter sur le document-réponse 2, en concordance de temps avec le signal d’horloge H’ (courbe 8), les chronogrammes de Q1, Q2, Q3, Q4, (courbes 9, 10, 11, 12) sachant que Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 0 à l’instant t = 0.

IV.2.2	Représenter sur le document-réponse 2 après chaque front descendant d’horloge le nombre binaire (dcba) correspondant et le nombre décimal qui lui est associé (repères 13 et 14 respectivement).

IV.3 COMPTEUR DECIMAL ASYNCHRONE

On veut imposer au compteur de compter de 0 à 9 et le retour à 0 lors du 10ème front descendant de H’. Schématiser à l’aide d’une porte ET.NON à deux entrées la remise à zéro du compteur à cet instant.

V - SYNTHESE (figures 9 et 10) (2 points)

Le processus de la mesure démarre à t0 et prend fin à t0 + Dt. La mesure de la tension ue se ramène au comptage de n fronts descendants de l’horloge H’ entre t0 et t0 + Dt. La figure 10a représente les oscillogrammes de uc et H’. Afin d’observer correctement le phénomène, on modifie le calibre de la base de temps.

Le comptage démarre à t0 lorsque la sortie Q de la bascule RSpasse à 1 (et Q à 0) : le comptage s’arrête à t0 + Dt lorsque uc atteint ue. Le résultat du comptage n est observé sur un afficheur à 2 chiffres (figure 9).

V.I	Pour ue = 5 V, la durée du comptage est Dt = 0,5 s.

Calculer le nombre de fronts descendants n sachant que la période T’ de l’horloge  est de 10 ms

V.2	Quel point décimal (1 ou 2) faut-il activer pour que l’affichage corresponde à la tension mesurée ?

V.3	Quelle est la résolution (ou plus petite valeur de la tension mesurable) de ce voltmètre ?

V.4	Quelle est la valeur maximale de la tension ue mesurable par ce voltmètre ?

FICHE DE  MATIERE D'OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

ELECTRICITE  - Ecrit - Durée : 3 heures - Coefficient : 5

A FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN :

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A FOURNIR PAR LE CANDIDAT :

Calculatrice autorisée

DOCUMENTS INTERDITS :

Tous les documents sont interdits.