Oculaires

- Généralités :

Instruments subjectifs pour objets proches, le plus souvent associés à un objectif, ils servent alors à observer  l’image objective .

Bien que l’on puisse utiliser une simple lentille divergente en guise d’oculaire -c’est le cas dans la lunette de Galilée-, un oculaire est le plus souvent formé de deux lentilles convergentes, minces, non accolées, et taillées dans un même verre -généralement un crown-.

On désigne une telle association sous le nom de  doublet , à ne pas confondre avec le doublet achromatique qui, lui, sert d’objectif.

# Définitions relatives aux doublets :

S1 : centre optique du verre de champ

S2 : centre optique du verre d’œil

e = S1S2

f ’1 : distance focale du verre de champ

f ’2 : distance focale du verre d’œil

verre de champ            verre d’œil

+

S1                                S2

L1                                  L2

- Symbole du doublet  (m n p)

Ce sont trois nombres entiers : m, n, p, tels que :

a est le paramètre du doublet :

a s’exprime avec la même unité que f ’1 , f ’2 , e

Très souvent pour l’épure, on choisit de représenter a par un nombre entier de cm.

- Oculaires positifs : à foyer objet réel, le foyer objet F est à gauche de l’oculaire;

nous retiendrons :

- Oculaires négatifs : à foyer objet virtuel

- Condition d’achromatisme apparent :

l’oculaire donne des images virtuelles dépourvues d’aberrations chromatiques si la condition suivante est réalisée :         f ’1 + f ’2 – 2e = 0    ce qui s’écrit aussi :  m - 2n + p = 0

# Détermination des éléments cardinaux d’un doublet :

## Par le calcul :

On emploie les formules d’association et éventuellement la relation de Chasles.

On donne : S1 , F1 , F ’1  et  S2 , F2 , F ’2  et on pose que 	Δ=F1'F2

On cherche : F , F ’, H , H ’.

Pour placer F ’ :                                                                Pour placer F :

Pour placer H ’ :                                                                 Pour placer H :

## Par construction :

### Construction de F’ :

F ’ est le conjugué image du point objet A à l’infini dans la direction de l’axe.

oculaire                                                             L1                       L2

A à l’infini                                         F ’    soit      A à l’infini                      F ’1                        F ’

on rappelle :

Règle 1 : tout rayon incident parallèle à l’axe émerge en passant par le foyer principal image et rencontre l’émergent sur le plan principal image.

### Construction de H’ :

Il suffit d’appliquer la règle 1.

### Construction de F :

F est le conjugué objet du point image A’ à l’infini dans la direction de l’axe.

oculaire                                                            L1                 L2

F                                          A’ à l’infini   soit    F                 F2                    A’ à l’infini

Pour la construction, on inverse le sens de propagation de la lumière.

On rappelle :

Règle 2 :

### Construction de H :

Il suffit d’appliquer la règle 2

- Grossissement commercial d’un oculaire :

## Relation :

#### Gc=Pi4       avec      Pi=V=1f'

## Détermination expérimentale :

### - Méthode de Cornu avec utilisation des plans antiprincipaux : voir TP E2(1)

### - Détermination à l’aide de la formule de Gullstrand :voir TP E2(2)

On rappelle :

V=V1+V2−eV1∗V2          avec           e=S1S2    si les lentilles sont d’épaisseur négligeable

e=H1'H2  si les épaisseurs sont notables.