RESEAUX     PAR     TRANSMISSION

I – On détermine le pas d’un réseau par la méthode du minimum de déviation vue au T.P. B.7(1).

On choisit la raie jaune du mercure ( = 577,0 nm ) dans l’ordre 2. On trouve qu’il faut tourner la lunette d’un angle de 63°50’ entre les deux pointés du minimum de déviation.

1 - Représenter la position du réseau quand la lunette occupe une des deux positions.

2 - Evaluer le pas du réseau puis le nombre de traits au mm.

3 - Encadrer les valeurs de a et de N sachant que chaque pointé se fait à 1’ près.

II – Est-il possible d’observer la raie verte  (  = 546,1 nm ) , d’ordre 4, avec un réseau à 350 traits au mm éclairé sous incidence normale ?

III - On utilise un réseau par transmission comportant 520 traits par millimètre, gravé sur une largeur de 40 mm.

La lampe utilisée est une lampe à vapeur de sodium émettant les deux radiations D1 et D2 de longueurs d’onde respectivement :			1 = 589 nm	et	2 = 589,6 nm

- Calculer le pouvoir de résolution du réseau et en déduire le plus petit écart possible de longueurs

d’onde décelable par ce réseau.

2>  En déduire si ce réseau permet de séparer les raies ou doublet du sodium.

IV – Un spectroscope à réseau se compose

- d’un collimateur dont la fente d’entrée est placée dans le plan focal objet d’une lentille achromatique

- d’un réseau comportant 260 traits par millimètre, et utilisé en transmission

- d’un objectif achromatique de distance focale f’ = 1 m.

La lumière est celle d’une lampe au sodium :  =589,3 nm.(moyenne du doublet)

1 – Le réseau est éclairé sous incidence normale :

2 . 1 . Calculer le nombre maximal théorique d’images de la fente que l’on pourrait observer en faisant tourner la lunette pour explorer tout le demi-espace à l’arrière du réseau.

2 . 2 . Dans quelle direction faut-il placer l’axe de l’objectif de la lunette pour que l’image d’ordre 3 de la fente se forme au foyer principal image de cet objectif ?

2 . 3 . Calculer la dispersion di’ / d du réseau dans ces conditions d’emploi. En déduire la longueur qui sépare dans le plan focal image de l’objectif les deux raies constituant en fait le doublet du sodium :

1 = 589,0 nm et 2 = 589,6 nm.

2 – On se place maintenant dans les conditions du spectre normal (i’ = 0) pour la moyenne du doublet du sodium et dans l’ordre 3 :

3 . 1 . Faire un schéma du montage. De quel angle faut-il faire tourner le réseau à partir de la position de la question2 ? Doit-on modifier la position de l’objectif ; justifier.

3 . 2 . Calculer la nouvelle dispersion di’ / d du réseau dans le troisième ordre.

3 . 3 . Sous quel angle voit-on l’écart entre les deux raies du sodium si l’on observe le plan focal image de l’objectif à travers un oculaire de grossissement commercial * 9 ?