LUNETTES

Revoir impérativement les constructions vues en cours et la partie portant sur les lunettes de la fiche « Généralités sur les instruments d’optique »

I –Etude d’une lunette.

Une lunette est constituée :

- d’un objectif : lentille mince achromatique, de distance focale f ’1 = 120 mm

- d’un oculaire composé : doublet (3, 2, 3), de distance focale f ’2 = 18 mm.

1 . Etude préalable de l’oculaire :

- Calculer le paramètre a du doublet constituant l’oculaire.

- Construire les éléments cardinaux sur un graphique où a est représenté par 2 cm.

- Vérifier la cohérence de la construction avec le calcul.

2 . Représenter à l’échelle 1 la lunette, utilisée par un observateur emmétrope qui n’accommode pas, et qui observe l’image A’B’ d’un objet AB à l’infini et de diamètre apparent 

Tracer le faisceau issu de B et couvrant tout l’objectif.

3 . Etude du grossissement de la lunette.

- Donner la définition du grossissement d’une lunette.

- Montrer, en s’aidant d’un schéma, que le grossissement de la lunette, quand elle est réglée afocale, s’exprime facilement en fonction des distances focales f ’1 et f ’2. Le calculer.

- Ce grossissement serait-il le même si l’utilisateur était myope, l’œil restant au foyer image de l’oculaire ?

4 . Détermination de la pupille de sortie de l’ensemble {lunette-œil} :

La monture de l’objectif de rayon R = 15 mm joue le rôle de pupille d’entrée de l’instrument seul. La pupille de l’œil de l’observateur a un diamètre de 5 mm et est située dans le plan du cercle oculaire.

- Comparer les rayons du cercle oculaire et de la pupille de l’œil.

- Quelle est finalement la pupille de sortie de l’ensemble {lunette-œil} ?

II – Utilisation d’une lunette :

Quand on règle l’oculaire du viseur sur son réticule - ou sur son micromètre- on fixe l’accommodation de son œil pour toutes les visées qui vont suivre.

En quel point de la lunette doit-on placer le réticule pour qu’un œil emmétrope n’accommode pas ?

III- Grossissement et clarté :

Une lunette astronomique 60/800 a pour objectif un doublet achromatique et trois oculaires de Huygens de distance focale 20 mm, 8 mm et 4 mm.

- quelle est la signification de 60/800 ?

- calculer le grossissement pour la lunette équipée de chaque oculaire.

- pour quel oculaire la clarté est-elle meilleure ?

IV- Pouvoir séparateur :

Deux étoiles E1 et E2, observées de la Terre, sont vues sous un écart angulaire  = 1,5.10-4 radians.

La lunette afocale utilisée pour les observer a un objectif de 600 mm et un oculaire de 50 mm.

Calculer la valeur du diamètre apparent ’ vu à travers l’instrument: l’œil peut-il distinguer E1 de E2 ?

V – Dans cet exercice, l’œil est emmétrope et n’accommode pas

- 1 . Redressement de l’image définitive pour une lunette :utilisation d’un «véhicule redresseur »

Il est constitué par une lentille L4 convergente supplémentaire placée entre objectif et oculaire. Pour des raisons de moindre encombrement on fait coïncider le plan antiprincipal objet de cette lentille avec le plan focal image de l’objectif .

L1                                                                                                                                                    L4                           ’2    2

B

O1                                                                      F’1                    O4                F2                         F’2

A

T4                                         T’4

- Justifier la position de l’oculaire, c’est-à-dire F2 confondu avec T’4.

- Construire les images : intermédiaires A1B1 et A4B4 et définitive A’B’ : l’image est-elle redressée ?

2 . Transformation d’une lunette en viseur à l’aide d’une lentille additionnelle : viseur à bonnette

Plan de visée

L3    L1

d

Déterminer par un raisonnement simple la distance focale de la lentille additionnelle L3 pour une distance de visée d.