Oculaires

On désignera par :

a le paramètre du doublet

f ’1 et f ’2 les distances focales respectives des verres de champ et d’œil assimilables à des lentilles d’épaisseur négligeable

V1 et V2 leurs vergences

e la distance des centres optiques

Sur les schémas le paramètre a sera représenté par 1 cm.

I – d’après BAC

On considère un oculaire type Ramsden de symbole : 3 2 3

1 . Rechercher par le calcul et en fonction du paramètre a les positions des éléments

cardinaux de l’oculaire.

2 . Faire la construction des éléments cardinaux et vérifier l’accord avec le calcul.

Les éléments objets et images se correspondent-ils bien par symétrie ?

3 . Quelle valeur faut-il prendre pour a si l’on veut que le grossissement commercial

de l’oculaire soit Gc = 8 ?

4 . S’agit-il d’un oculaire positif ou négatif ? Justifier.

5 . Possède-t-il l’achromatisme apparent ? Préciser cette propriété.

II – d’après BAC

On considère un oculaire type Huygens de symbole 3 2 1

Reprendre les mêmes questions que précédemment (sauf en ce qui concerne la symétrie)

III – d’après BAC

On considère un oculaire de puissance intrinsèque Pi = 40 dioptries. Cet oculaire est un Ramsden de symbole 3 2 3 .

Calculer, par application de la formule de Gullstrand, les distances focales f ’1 et f ’2 des deux lentilles le constituant.