Dispersion       et      Aberrations   chromatiques

I>

On donne les caractéristiques de  l’indice n d’un verre  en fonction de la longueur d’onde 

| Radiation |  en nm | n |
| --- | --- | --- |
| F | 486,1 | 1,8100 |
| D | 589,3 | 1,7875 |
| C | 656,3 | 1,7788 |

Calculer pour ce verre : dispersion, pouvoir dispersif et constringence.

II> Pour fabriquer un achromat on associe, en les accolant par leurs faces internes, deux lentilles :

L1 en crown, de constringence 1

L2 en flint de constringence 2

On veut que cet achromat soit convergent.

1 > Ecrire la condition que doivent vérifier les vergences V1 et V2 pour que l’association soit achromatisée.

2 > Rappeler la relation donnant la vergence d’une lentille considérée comme mince en fonction de son indice moyen nD et des rayons de courbure de ses faces.

3 > Etablir que les deux vergences sont nécessairement de signes contraires.

Préciser quelle est la lentille convergente.

4 > Déterminer les deux rayons de courbure R1e et R2s inconnus pour le cas suivant :

Les deux lentilles sont associées par leur face plane.

n1D = 1,525          1 = 64	 f ’ = 27 cm

n2D = 1,623        n2F = 1,628         n2C = 1,612



R1e

R2s

III> Une lentille mince est taillée dans un verre d’indice n dépendant de la longueur d’onde. On donne :

nF = 1,585		nC = 1,571		nD = 1,575

La vergence de cette lentille est  VD = 0,5  pour la raie jaune du sodium.

De plus, son diamètre est D = 20 cm.

- Calculer VF et VC, vergence respective de la lentille pour F et C.

- Quel est le diamètre de la tache lumineuse sur un écran placé à 2 m de la lentille, celle ci étant éclairée uniformément ?