Photométrie

I> Une lampe à incandescence classique « de 40 W » rayonne un flux lumineux d’environ 1000 lm dans un angle solide d’environ 12 sr .

1 . A quelle distance maximale de cette source peut-on se placer pour bénéficier dans les meilleures conditions d’un éclairement minimum de 25 lx ?

2 . Préciser ce que signifie « dans les meilleures conditions » .

II> Une source S ponctuelle, rayonnant dans toutes les directions de l’espace de manière isotrope, est enfermée dans une sphère opaque de rayon R = 1 m, dont elle occupe le centre O. Elle fournit un flux de 1000 lm.

Sur la sphère a été percé un trou circulaire de centre O’, de rayon r = 2 cm.

R

S

O                               O’                                                                                           M

5 m

1 . Quel est l’éclairement d’une surface placée à 5 m de O normalement à OO’ ?

2 . Quelle est l’aire de la surface éclairée ?

S					P

III> Une lampe S, placée à 2 m d’un écran qu’elle éclaire sous incidence quasi-normale, fournit un éclairement de 300 lx en P.

1 . Quelle est l’intensité lumineuse de cette lampe dans la direction SP ?

2 . Que devient l’éclairement si on fait tourner le plan de l’écran de 30 ?

3 . On replace l’écran dans sa position primitive puis on l’éloigne de 1 m. Que devient l’éclairement ?

IV> Un appareil, nommé photomètre, permet de comparer les intensités lumineuses de deux sources ponctuelles (par exemple, deux ampoules à incandescence à filament nu ). Grâce à un dispositif ingénieux ( le cube de Lummer ) l’œil peut voir à la fois les deux faces d’un écran diffusant blanc et comparer les éclairements E1 et E2 de ces deux faces.

S1				E1  E2						     S2

d1					d2

Au cours d’une expérience, l’opérateur juge que les deux éclairements sont égaux quand les distances d1 et d2 vérifient :    d1 = 0,85  0,02 m

avec       d1+d2 = 2,00 m

La source S1 étant une source étalon de 100 cd , quelle est l’intensité lumineuse de S2 ?

V> L’exercice a pour but de comparer diverses sources susceptibles d’éclairer un plan de travail.

1 . Eclairage par une lampe quasi-ponctuelle rayonnant 2500 lm dans tout l’espace.

  - Calculer l’intensité lumineuse de cette lampe.

  - Comparer les éclairements aux points A et B (voir fig 1 )

2 . Eclairage par une lampe de bureau, équipée d’une ampoule capable de rayonner 1000 lm. La présence d’un réflecteur fait que 70  du flux est réémis dans un cône de demi-angle au sommet 30  (voir fig 2 )

Calculer l’éclairement du plan de travail (horizontal )au niveau du point A

S                                                                                                         S

= 30

=45 



2,50 m 					       	2,50 m		   

A                           B

A

1,50 m     0,80 m

fig 1					  				fig 2

Donnée supplémentaire : l’angle solide intercepté par un cône de demi-angle au sommet  vaut : = 2**(1 - cos  )