# ENTRETIEN DES OSCILLATIONS D'UN CIRCUIT RLC

A L'AIDE D'UN AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

I> Amortissement des oscillations d'un circuit RLC série:

1> Etude de la pseudo période :

.Monter le circuit proposé sur la figure (1) avec les valeurs données dans cet énoncé.

a>Prendre   C = 10 nF, le noyau de la bobine étant par exemple enfoncé.

.Régler le résistor sur R = 200 W.

.Mettre le Time/div de l’oscilloscope sur 0,2 ou 0,5 ms ; vérifier que les différents boutons sont en  position   calibrée. Prendre un signal carré de N = 400 Hz environ.

.De quel nature est le phénomène observé ? Le représenter sur votre compte rendu.

b> Etude de l'influence de L sur la pseudo-période T :

.Prendre à nouveau C = 10 nF.

.Par lecture sur l’oscilloscope, déterminer T pour L = 0,4 H   et   L = 0,1 H.

.Comparer les deux périodes et conclure sur l’influence de L sur la pseudo-période.

.Comparer avec la période propre T0 du mouvement oscillatoire et conclure.

c> Etude de l'influence de C sur la pseudo-période T :

.Prendre  L = 0,2 H

.Déterminer T pour C = 10 nF   et   C = 0,1 µF.   Mêmes questions qu'en b.

2> Influence de R sur le phénomène Uc = f(t):

.Prendre  L = 0,2 H   ,   C = 10 nF  et  faire varier R en prenant garde de ne pas annuler R.

a>.La pseudo-période dépend-elle de R ?

b> .Rappeler les différents régimes observables.

.Comment peut-on définir la résistance critique Rc ?.  Déterminer au mieux Rc.

II> Entretien des oscillations:

1> Réalisation d'un générateur à résistance  négative:

a> .Réaliser le montage proposé sur la figure (2).

.Brancher en Ro un potentiomètre de 1 kW  et  prendre R1 = 1 kW.

b> Etude à l'ohmmètre:

.Brancher le ohmmètre entre A et M, l'entrée COM sur M(masse).

.Constater le signe négatif de la résistance.

.Faites varier Ro et observer.

2> Entretien des oscillations:

.Faire le montage de la figure (3).

.Rappeler quelle valeur théorique doit prendre Ro pour que le circuit oscille.

.Prendre L = 0,1 H et noter la résistance interne r de la bobine à l'ohmmètre.

.Prendre C = 10 nF ou C = 0,1 µF.

.Remplir le tableau suivant  et  conclure.

| R0 (W) | R (W) | r + R (W) | Tmesure (s) | To = 2p*LC (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |