RESONANCE D' INTENSITE D' UN CIRCUIT RLC SERIE EN REGIME FORCE

I> Montage:

Reproduire sur votre copie un circuit (R,L,C) alimenté par une générateur basse fréquence 	responsable des oscillations forcées du circuit. Prévoir dans votre circuit un ampèremètre.

Câbler votre oscilloscope pour observer la tension aux bornes du générateur  (Um)géné  et la tension 	aux bornes de la résistance  (Um)R  - c’est-à-dire en fait le courant im du circuit à R prés -. Indiquer 	ce câblage sur votre copie. Prendre   C = 1 µF,   pour la bobine   L = 0,1 H - enlever le noyau 	de fer doux - et  pour R un potentiomètre de  100 Ohms.

IMPORTANT :

- le condensateur est polarisé !!! Faites vérifier votre montage par le professeur.

- on maintient aux bornes du générateur constitué d'un G.B.F. classique et d'un amplificateur une

tension efficace constante de 8 V. Il est impératif d'y veiller tout au long de la manipulation et surtout à la résonance !!

ATTENTION : En raison des phénomènes de surtension, ne travailler que très peu de temps à la 	  		résonance

II> Mesures : résonance aiguë :

Prendre pour  R  un valeur de l'ordre de   20 Ohms et mesurer la résistance interne  r  de la bobine.

On note désormais   Rtot   la somme de ces deux résistances.

1> Pour des valeurs de la fréquence allant environ de   3 kHz   à 50 Hz, relever à l’aide de

ampèremètre la valeur  ieff   du courant dans le circuit.

Déterminez avec le plus grand soins la fréquence de résonance. Vous utiliserez pour cela tout au 	long du T.P. un fréquencemètre électronique branché en dérivation sur le générateur.

2> Tracer la courbe de  ieff  en fonction de la fréquence.

III> Mesures : résonance floue:

Mettre   R   sur une résistance d'environ   100 Ohms.

Recommencer le même travail.

Tracer  ieff = f( fréquence)  sur le même graphe que celui de la résonance aiguë.

IV> Analyse des résultats:

1> Calculer la fréquence  (fréso)théo  de résonance théorique

Pour cela mesurer avec un contrôleur électronique la valeur de la capacité.

Comparer avec la fréquence  (fréso)exp  trouvée par l'expérience. Conclure.

2> Calculer les bandes passantes avec les valeurs expérimentales.

Les tracer sur les deux courbes de ieff = f( fréquence).

3> Calculer les facteurs de qualité des deux résonances et conclure.

4> Qu’observe-t-on aux bornes du générateur à la résonance? Proposer une explication.

5> Calculer le rapport { (Ueff)géné / ieff }réso. Conclure sur la base des connaissance de votre cours.

6> Pourquoi ne pouvait-t-on calculer à tout instant  im  avec l’oscilloscope en utilisant le rapport  	(Um)géné / Rtot ? Qu’aurions-nous pu faire pour connaître im sans ampèremètre?

TPRESON2                                                                                    @ VINCENT

RESULTATS   POUR   LA   RESONANCE   AIGUE

|  | fréquence (Hz) | ieff |  |  | fréquence (Hz) | ieff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

on maintient	(Ueff)géné = 8 V	et	R = ..............		et	r = ..............

RESULTATS   POUR   LA   RESONANCE   FLOUE

|  | fréquence (Hz) | ieff |  |  | fréquence (Hz) | ieff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

on maintient	(Ueff)géné = 8 V	et	R = ..............		et	r = ..............